WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY GÓRZNO

W LATACH 2026-2029

Kwiecień 2026

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Plan określa w szczególności:

1) 	planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

2) 	przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

3) 	przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

4) 	nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

5) 	sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Wykonując wyżej cytowane zapisy ustawy ZUK Górzno przedstawia:

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Głównym celem działania Zakładu Usług Komunalnych w Górznie, zgodnie z statutem jednostki jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odbioru ścieków na terenie Miasta
i Gminy Górzno, a w szczególności:

- zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,

- odbiór ścieków i dostarczanie do oczyszczalni zakładowej Unifreeze w Miesiączkowie,

- eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

- racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleniami wodno-prawnymi,

- prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,

- prowadzenie  badań  oraz  analiz  jakości wody  w  całym  procesie technologicznym, celem   uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,

- wykonywanie usług  w  zakresie podłączeń  do  sieci wodociągowo- kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany przez firmę Unifreeze w oparciu o istniejącą zakładową Oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Miesiączkowie. W ramach przedstawionego zakresu usług ZUK w Górznie będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,

- urządzenia służące do dostarczenia ścieków do oczyszczalni ścieków,

- sieć wodociągową będącą w posiadaniu zakładu,

- sieć kanalizacyjną będącą w posiadaniu zakładu do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,

- zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody.

Ponadto ZUK prowadzić będzie usługi w zakresie:

- montażu wodomierzy,

- wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,

- wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo -  modernizacyjne w poszczególnych latach.

Rozwój i rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy, powodująca zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, wymusza podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

W ramach rozwoju mającego wpływ na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 listopada, 3 Maja w mieście Górzno

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zaborowo

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Górzno Wybudowanie na terenie projektowanego miejscowego planu zagospodarowania.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się w szczególności do:

- poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców,

- polepszenia warunków życia i gospodarowania.

Ponadto w zakresie działań modernizacyjnych zaplanowano wymianę niezbędnych urządzeń na sieciach wodociągowych (zasuw, hydrantów), które z uwagi na technologię wykonania i zużyte materiały ulegają awariom oraz są przyczyną kosztów i ubytków wody.

Niezbędne inwestycje rozwojowo-modernizacyjne przyjęte na lata 2026-2029 przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

| L.p. | Inwestycja | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 listopada, 3 Maja w mieście Górzno | x | x |  |  |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo |  |  | x |  |
| 3 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zaborowo |  | x | x | x |
| 4 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Górzno Wybudowanie na terenie projektowanego miejscowego planu zagospodarowania |  | x | x |  |

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Ważnym problemem w działalności statutowej ZUK, polegającej na dostawie wody, są nieuniknione straty wody podawanej do sieci wynikające w szczególności z awaryjności sieci, nie zinwentaryzowanych i nie opomiarowanych poborów (w tym kradzieży wody). Problem stanowią także nielegalne przyłącza kanalizacyjne, powodujące wzrost odprowadzanych ścieków.

W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami ZUK zamierza zintensyfikować działania polegające na:

- bieżącym kontrolowaniu wodomierzy,

- modernizacji urządzeń i armatury na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- renowacji i przebudowy rurociągów zmniejszające ich awaryjność,

- remontach, konserwacji oraz wymianie nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontu sieci wodociągowej,

- poprawie ściągalności opłat za pobór wody – egzekucja należności.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- bieżące kontrole jakości i zgodności z umowami ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i osoby fizyczne,

- eliminacja zrzutów ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń,

- uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji,

- poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków – egzekucja należności.

IV. Zadania inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zadania inwestycyjne w poszczególnych latach planu na lata 2026-2029 przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

| L.p. | Inwestycja | Nakłady inwestycyjne w tyś. zł |  |  |  | Razem nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 listopada, 3 Maja w mieście Górzno | 1250,0 | 1250,0 | - | - | 2500,0 |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zaborowo | - | - | 300,0 | - | 300,0 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zaborowo | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 4 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Górzno Wybudowanie na terenie projektowanego miejscowego planu zagospodarowania | - | 300,0 | 300,0 | - | 600,0 |
| Razem |  | 1250,0 | 2550,0 | 1600,0 | 1000,0 | 6400,0 |

V. Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2026 – 2029 przewiduje sfinansowanie zadań objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

- budżet Miasta i Gminy Górzno,

- środki pozabudżetowe (UE, środki krajowe),

- środki własne ZUK.