OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego o pojemności nie mniejszej jak 4,1m3 i nie większej jak 4,5 m3 na potrzeby Zamawiającego, dostarczenie go do siedziby Zamawiającego , oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obsługi.

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:

- Pojemność zbiornika min. 4100 l, a max. 4500 l,

- Długość  - max. 5300 mm,

- Szerokość – max. 2100 mm,

- Wysokość – max. 2500 mm,

- Masa własna – max. 1700 kg,

- Masa z obciążeniem – max. 6000 kg,

- Ilość kół – 2 ,

- typ podwozia - jednoosiowy

- Nacisk na zaczep – 9 kN,

- Czas napełniania – max. 3 min.,

- Typ kompresora – np. JUROP PN 45M / MEC 5000,

- Wydajność kompresora (przepływ powietrza)  – min. 5 300 l/min.

Wyposażenie standardowe:

- Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo,

- Wewnętrzne pierścienie wzmacniające,

- Falochron,

- Bezpiecznik nadmiarowy,

- Zbiornik przelewowy,

- Wzierniki szklane,

- Rurowy wskaźnik poziomu,

- Manowakuometr,

- Zawór bezpieczeństwa,

- Zawór pływakowy,

- Ręczny hamulec awaryjny,

- Tłumik – odzyskiwacz oleju,

- Instalacja elektryczno – oświetleniowa LED,

- Dno tylne zamknięte,

- Właz tylny Ø 600 mm,

- Zaczep wymienny Ø 50 mm,

- Zaślepione króćce boczne,

- Zaślepiony króciec spustowy 2”,

- Błotniki ocynkowane,

- Ogumienie 400/65-15.5

- Regulowana mechanicznie stopa podporowa,

- Złącza 4” typu PERROT,

- Zasuwa hydrauliczna 4”,

- Dodatkowa zasuwa ręczna 4”,

- Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) z koszem, L = 6 m,

- Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) przedłużacz, L = 6 m,

- Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania,

- Wałek WOM,

- Lampa ostrzegawcza kogut,

- Lampa – szperacz,

- Tablice ostrzegawcze, biało-czerwone oraz trójkąt odblaskowy,

- Kliny pod koła,