OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej”

1) Kosiarka bijakowa tylno-boczna wysuwana przystosowana do współpracy z ciągnikiem rolniczym:

- Montaż tylny TUZ kat. II

- Szerokość robocza koszenia – 160 cm;

- Waga kosiarki nieprzekraczająca 900 kg

- Minimalna waga kosiarki nie mniejsza niż 750 kg

- Hydrauliczny przesuw boczny

- Zakres przesuwu nie mniejszy niż 180 cm

- Całkowity zakres roboczy 260 cm

- Zakres roboczy od 90o do góry do 60o w dół

- Obroty WOM – 540 obr/min;

- Średnica wału roboczego – min. 160 mm;

- Średnica wału kopiującego – min. 160 mm;

- wał roboczy z młotkami bijakowymi;

- Ilość bijaków – min. 14 szt.;

- przeciwnóż wewnętrzny,

- kurtynę ochronną,

- zabezpieczenie antynajazdowe odchylające zespół tnący do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę

- oznakowanie drogowe,

- podpora postojowa

Gwarancja: min. 12 miesięcy;